Schaltregler

https://www.bastelgarage.ch/lm2596-schaltregler-dc-dc-step-down-abwartswandler

Über das 10-Gang-Poti lässt sich die Ausgangsspannung sehr genau einstellen.

#### Technische Details:

- Eingangsspannung: 3.2 – 40V

- Ausgangspannung: 1.25V – 35V (Einstellbar über Potentiometer)

- Ausgangsstrom: 2A normal 3A max

- Wirkungsgrad: bis 92%

- Ausgangs Rippel: 30mV max

- Größe: 41 x 20 x 13.5mm

- Gewicht: 11g

Für jede Ausgangsspannung ein Print, mit ihm lassen sich alle Ausgangsspannungen realisieren.

Dazu gibt es auch die CAD-Daten für das Layout!

Phoenix Contact Klemmen

# RS PRO 2500 Printklemme / Stecker rechtwinklig, 6-polig / 1-reihig, Raster 2,5mm, steckbar

https://ch.rs-online.com/web/p/leiterplatten-header/8745363/

https://ch.rs-online.com/web/p/leiterplatten-printklemmen/3579492/

Netzteil 230V-12V

Meine Empfehlung: Steckernetzteil nehmen. Damit gibt es keine sicherheitsproblematischen Probleme beim Aufbau der Elektronik, weil hier nur mit Schwachstrom arbeiten.

https://www.distrelec.ch/de/netzteil-12v-2a-24w-nordic-power-std-12020e/p/11027934?ext_cid=gpgooaqchde-co-CHDE+%7c+DSA+%7c+Search&kw=&gclid=CjwKCAjw_qb3BRAVEiwAvwq6VqVxQ_NIdrTvhHVZ-cLHXICNY-PZ0lAbnUSf3uQlHWtEQxxP4C_fLxoCMZsQAvD_BwE

LED zweifarbig rot-grün

https://www.pur-led.de/leuchtdioden/duo-led-rot-gruen-leds-3mm-ultrahell-gemeinsamer-pluspol.html

Diese LED hat zwei Minuspole (Kathoden) und einen Pluspol. Es genügt ein Strom von 5-10mA, der Widerstand kann im Pluspol liegen. Der Strom wird dann für die grüne LED kleiner, diese hat aber die höhere Helligkeit = Ausgleich.

Den UDN2987A gibt es bei verschiedenen Anbietern. Ich würde ihn auf einem Sockel montieren!

Schema

Rechts ist der digitale Leistungstreiber UDN2987A, der den» Plus» schaltet. Er ist kurzschlusssicher und lässt sich direkt an Ausgänge des Prozessors anschliessen. Er ist über verschiedene Quellen zu beziehen.

Pfyn, 17.6.2020

Raymond Kleger